פיסיקה לתלמידי ביולוגיה – תרגיל מס' 9

1.	במעגל שבשרטוט -

2Ω

2Ω

1μF

ε=6V

א.   מיד לאחר סגירת המפסק:

1)	מהו הזרם דרך כל אחד מן הנגדים?

2)	מהו המתח על כל אחד מהם?

3)	מהו המתח על הקבל?

ב.	מהם ערכי המתח והמטען על הקבל כעבור זמן אינסופי?

- כמה זמן עובר מסגירת המפסק עד שהמטען על הקבל מגיע ל-99% מערכו המקסימלי?

ε=

10V

R1=1Ω

R2=10Ω

C=

2μF

A

B

2.	במעגל הבא מחברים בזמן t=0 את המפסק לנקודה A כך שהקבל מתחיל להיטען (תחילה אין על הקבל מטען). ממתינים זמן ארוך מאוד, עד שהמטען בקבל מגיע לערכו המקסימלי, ואז מעבירים את המפסק לנקודה B, כך שהקבל נפרק דרך R2.

- מהו הזרם דרך R1 מיד לאחר חיבור המפסק לנקודה A ?

- כמה זמן עובר מרגע חיבור המפסק ל-A עד שהמטען על הקבל מגיע למחצית מערכו המקסימלי?

- מהו הזרם דרך R2 מיד לאחר חיבור המפסק ל-B ?

- כמה זמן עובר מרגע חיבור המפסק ל-B עד שהמטען על הקבל קטן למחצית מערכו המקסימלי?

- לאחר העברת המפסק ל-B, כמה אנרגיה הופכת בסופו של דבר לחום?

ε=6V

R1=1Ω

R2=2Ω

R3=3Ω

C1=2μF

C2=1μF

3.	במעגל שבשרטוט:

א. 	מהו המתח והמטען על כל קבל זמן אינסופי לאחר סגירת המעגל?

ב.	כמה אנרגיה אגורה בכל קבל במצב זה?

ג.	כמה הספק הופך לחום במעגל במצב זה?

C1=3μF

C2=5μF

C3=4μF

C4=4μF

C5=4μF

C6=2μF

C7=3μF

A

B

4.	מהו הקיבול השקול בין A ל-B ?

ε=10V

R1=2Ω

C1=3μF

C2=6μF

C3=4μF

C4=4μF

R2=2Ω

R3=1Ω

5.	מהו הזרם דרך הנגדים והמטען על כל קבל זמן אינסופי לאחר סגירת המעגל שבציור?